附件3

2025年北京市优质出版物印刷产品

部分检测项目及指标要求

申报参评的图书、期刊产品印制质量应符合国家和行业标准有关要求。同时，部分检测项目还应达到以下要求：

| 检测项目 | 指标要求 | 检测项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成品歪斜 | ≤0.5mm | 护封尺寸 上下偏差 | ±0.5mm |
| 勒口误差 | ＜1mm | 侧胶宽度 | 3.0mm-6.0mm 粘结牢固 |
| 封面套印误差 | ＜0.10mm | 多色正文 套印误差 | ≤0.10mm |
| 正文墨色 | 均匀一致 | 亮调再现 网点覆盖率 | 2%-4% |
| 书背字 平移允差 | ≤0.5mm | 书背字 歪斜允差 | ≤0.5mm |
| 跨页接版误差 | ＜0.5mm | 版心歪斜度 | ≤1% |
| 全书页码误差 | ≤4.0mm | 相连页码误差 | ≤2.0mm |
| 书芯粘结强度 | ＞4.5N/cm | 飘口尺寸 | 3.0mm-4.0mm 三边一致 |
| 覆膜 | 平整牢固 | 局部上光 | 位置误差＜0.5mm |
| 烫印 | 位置误差＜0.5mm | 压凹凸 | 位置误差＜0.5mm |
| 套书成品 尺寸允差 | ±0.5mm | 套书书背字 上下误差 | ＜1.0mm |

说明：印刷质量满分为100分，评分方法：根据样品工艺，原始分值为所涉及每个检验参数（最小检验项目）数量之和，出现1个B类问题扣1个原始分，该产品印刷质量得分=（原始分值总和-B类问题数总和)/原始分值总和*100。