附件

2025年北京市印刷复制质检活动工作方案

为确保2025年北京市印刷复制质检活动有序开展，进一步明确巡查工作重点、产品抽样规范、过程质量筛查和检测判定标准等，按时保质完成工作任务，制定本方案。

一、组织安排

市新闻出版局全面负责质检活动的组织领导和统筹实施。

出版产品质量监督检测专业机构作为受托服务机构，具体负责抽检、收样、检测、技术辅导等工作。

二、巡查工作要求

覆盖重点主题出版产品、中小学重点教材出版（租型）印刷复制单位以及近两年出现批质量问题的出版印刷单位，督促其坚持正确方向导向，树牢质量第一意识，健全质量管理制度，执行质量标准规范，落实质量主体责任。

（一）巡查出版（租型）单位

印刷复制质量主体责任是否落实到位；质量管理制度是否健全；出版设计是否考虑印刷复制生产工艺和标准要求；编辑、设计和质检人员是否参加质量培训；质检工作是否设有专职人员；成品入库是否进行抽检。对于近两年出现批质量问题的出版（租型）单位，还要巡查问题整改落实情况。

（二）巡查印刷企业

印刷质量生产责任是否落实到位；质量管理制度是否健全；印前是否查验文件内容，是否核查设计与印刷工艺的适配性；印中是否进行质量监控；印后是否采用合适的工艺与材料；出厂产品检验是否设有专职人员。对于近两年出现批质量问题的印刷单位，还要巡查问题整改落实情况。

（三）巡查光盘复制企业

复制质量生产责任是否落实到位；原始文件格式、大小、分辨率等要素是否核对；盘面印刷颜色是否准确还原、真实再现；产品出厂前是否对机械参数、光电参数进行检测。

三、产品抽样规范

（一）抽样品种和数量

1.品种类型。抽检品种类型包括：主题出版物、北京出版的2025—2026学年秋季中小学1—9年级教材和《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》等重点教材，少儿读物、教辅、人文社科以及其他热点领域的出版产品。其中，教材、教辅及少儿读物类产品需检测印制和环保质量。

2.品种数量。抽检印刷样品（书报刊）数量不少于1872种、复制产品（光盘）不少于400张。其中，北京“3·15”专项检查印刷产品不少于562种（含主题出版产品数量不少于120种），绿色印刷产品专项检查印刷产品不少于1310种（含90%以上的中小学教材，品种数量不少于402种）。

3.单位数量。2025年北京印刷复制质检活动做到两个“全覆盖”，即北京市属出版单位全覆盖、北京市出版物印刷服务首都核心功能重点保障企业全覆盖。期间，共计巡查抽检出版、印刷复制和发行单位不少于100家。其中，出版单位不少于45家、印刷企业不少于50家、出版物市场（含电商销售平台）不少于3家、复制企业不少于3家，抽检出版单位和印刷企业的样品数量均不少于5种/家、复制企业不少于10种/家。

（二）抽样原则和地点

1.抽样原则。出版产品印制质量应按照批质量抽样规范抽取，必要时也可按照单件质量抽样规范抽取；复制、环保质量抽样，应按照单件质量抽样规范抽取。

2.抽样地点。“3·15”专项检查原则上应在出版单位成品库房抽样，必要时也可在其他地点抽样；中小学重点教材原则上应在承印企业抽样，必要时也可在发行单位库房抽样；热点领域出版产品根据实际情况可在出版物市场（含电商销售平台）抽样。

（三）抽样规范

1.批质量抽样规范。印制批质量抽样数量依据《纸质印刷产品印制质量检验规范 第2部分：抽样判定规则》（GB/T 34053.2-2017）确定。每个品种的样本抽取数量见表1。

表1 库存量与样本抽取数量对应表

| 图书期刊 | 库存量/册 | 151～500 | 501～1200 | 1201～10000 | 10001～35000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样本量/册 | 13 | 20 | 32 | 50 |
| 教材教辅 | 库存量/册 | 151～500 | 501～3200 | 3201～35000 | 35001～500000 |
|  | 样本量/册 | 8 | 13 | 20 | 32 |
| 报纸 | 库存量/份 | 151～500 | 501～35000 | ≥35001 | / |
|  | 样本量/份 | 3 | 5 | 8 | / |

2.单件质量抽样规范。印制质量检测样本每个品种3册（份）；复制质量检测样本每个品种3片；环保质量检测样本每个品种8册，须用铝箔袋进行封装。

四、质量检测标准

（一）出版产品印刷复制质量

1.图书期刊生产过程和成品印制质量检测依据《纸质印刷产品印制质量检验规范 第3部分：图书期刊》（GB/T 34053.3-2017）。

2.报纸成品印制质量检测依据《纸质印刷产品印制质量检验规范 第5部分：报纸》（GB/T 34053.5-2017）。

3.光盘类音像电子出版物成品复制质量检测依据《只读类出版物光盘CD、DVD常规检测参数》（GB/T 33663-2017）、《可录类出版物光盘CD-R、DVD-R、DVD+R常规检测参数》（GB/T 33662-2017）。

（二）中小学重点教材印制和环保质量

1.印制质量检测依据《纸质印刷产品印制质量检验规范 第4部分：中小学教科书》（GB/T 34053.4-2017）和《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB 40070-2021）。

2.环保质量检测依据《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平版印刷》（HJ 2503-2011）。

五、质量判定方法

（一）批量产品质量判定

批量产品印制质量判定等级分为“合格”和“不合格”。受检样本依据《纸质印刷产品印制质量检验规范 第2部分：抽样判定规则》（GB/T 34053.2-2017）进行印制批质量判定，即不合格样本数小于不合格判定数，批质量为合格；否则，批质量为不合格。具体见表2。

表2 印制批质量判定规则

| 样本量（册、份） | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 32 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书期刊 不合格判定数 | / | / | / | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 教材教辅 不合格判定数 | / | / | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 报纸 不合格判定数 | 1 | 2 | 2 | / | / | / | / |

（二）单件产品质量判定

1.单册（份）产品印制质量判定等级分为“合格”和“不合格”。受检样本印制批质量依据相应检测标准中的判定规则进行判定。检测标准中无判定规则的，受检样本印制批质量依据标准中的技术要求进行判定。受检样本有一项及以上指标不符合技术要求，判定为不合格品；否则，判定其为合格品。

2.单册产品环保质量判定等级分为“合格”和“不合格”。受检样本环保质量依据《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平版印刷》（HJ 2503-2011）条款5.2进行判定。受检样本中16种挥发性有机化合物和8种可迁移元素的含量有一项及以上超出限值，判定其为不合格品；否则，判定其为合格品。

3.单片产品复制质量判定等级分为“合格”和“不合格”。受检样本复制质量依据《CD、DVD类出版物光盘复制质量检验评定规范》（GB/T 33664-2017）中的评定规则进行判定。受检只读类光盘样本存在A类不合格或2项及以上B类不合格时，判定为不合格品；否则，判定为合格品。

六、出版产品质量安全风险监测

在网上图书市场对不少于150种畅销图书进行印制质量监测，对不少于5家印刷企业承印的主题出版产品和中小学重点教材进行过程质量监测。组织质检机构发布质量安全风险警示信息，编制解决方案。

出版产品过程质量监测在印制现场开展，利用便携式检测设备，对半成品和成品的印制和环保质量进行检测。其中：

主题出版产品印制质量检测参照《纸质印刷产品印制质量检验规范 第3部分：图书期刊》（GB/T 34053.3-2017）进行；

中小学重点教材印制质量检测参照《纸质印刷产品印制质量检验规范 第4部分：中小学教科书》（GB/T 34053.4 -2017）和《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB 40070-2021）进行；

中小学重点教材挥发性有机化合物含量检测参照《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分：平版印刷》（HJ 2503-2011）进行。